# ESPUNA – MANAGEMENT  DE LA QUALITE

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C

Folio 1/1

#### Référence 29540

DESCRIPTIF : Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge, avec poignet bord côte et protège-artère incorporé, doublé tricot para aramide . Variante : - 29540.05 : bord côte intégré au tricot para aramide

| TAILLES | 6 |  | 7 | X | 8 | X | 9 | X | 10 | X | 11 | X | (12) |  | (13) |  | standard 9/10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| MARQUAGE | Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 11 / 94 / 0102 Ext N° 28 / 03 / 96 délivrée par le CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON |
| --- | --- |

Références normatives

Propriétés selon les normes européennes EN 420 (1994), EN 388 (1994)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

| ## EN 388 (1994) : risques mécaniques |  |
| --- | --- |
|  | Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 3 / 5 Déchirure : 2 / 4 Perforation : 3 / 4 Ces niveaux de performance concernent toute la partie du gant doublée para aramide. |
| EN 420 (1994) : Exigences générales |  |
|  | Dextérité : 5 / 5 |
| Imperméabilité selon la NF G 62004 (fiche P47 du cahier des clauses techniques 5500). |  |

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques, en particulier tranchage, en milieu humide.

Equipement de protection individuelle de catégorie II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc 
 BP 110  F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38