# ESPUNA – MANAGEMENT  DE LA QUALITE

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C

Folio 1/1

#### Référence 43569

DESCRIPTIF : gant de manutention contre le froid industriel en fleur de bovin hydrofuge bleue, avec manchette de 20 cm fermée par bande agrippante, entièrement doublé de molleton laine, intercalaire isotherme dans la main

TAILLES : 6      	7          8           9          10          11          (12)          (13)          standard 9/10

| MARQUAGE | Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 et 3.7 de son annexe 2 : protection contre les agressions physiques et le froid Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0072 / 076 / 162 / 09 / 07 / 0066 délivrée par l'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - F-69134 ECULLY Il est soumis à un système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance par l’Association Française d’Assurance Qualité (n°0333) – 116, Avenue Aristide Briand – F-92224 BAGNEUX |
| --- | --- |

Références normatives

Propriétés selon les normes européennes EN 420 (2003), EN 388 (2003) EN 511 (2006)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

| ## EN 388 : risques mécaniques |  | EN 511 : froid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abrasion : 2/4 Tranchage : 1 / 5 Déchirure : 3/ 4 Perforation : 2/ 4 |  | Froid convectif : 2 /4 Froid de contact : 3/ 4 Imperméabilité : 1/1 |
| EN 420 : Exigences générales |  |  |  |
| Dextérité : 5 / 5 Pénétration d’eau des matériaux : 4/4 (>180 min) |  |  |  |

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Ce gant peut contenir des substances susceptibles de provoquer des allergies (formaldéhyde).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques et le froid à utiliser à température ambiante contre le contact accidentel (projections) avec les gaz liquéfiés (azote liquide).  Il ne convient pas pour l’immersion dans les gaz liquéfiés.

La sélection d’un gant de protection contre le froid doit tenir compte de plusieurs paramètres tels que l’environnement (température ambiante, humidité, vitesse du vent), les conditions de travail (durée de l’exposition, niveau d’activité, contact avec des éléments froids, mouillés ou secs…), les conditions particulières (état général de l’utilisateur, vêtements de protection portés).

Equipement de protection individuelle de catégorie III

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc 
 BP 110  F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr