# ESPUNA – MANAGEMENT  DE LA QUALITE

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

SPE 003/C

Folio 1/1

#### Référence 60045

DESCRIPTIF : Gant de manutention, type docker, paume et onglets en fleur de bovin, dos toile coton, élastique de serrage sur le dos avec crispin en toile.

TAILLES : 6      	7          8           9          10          11          (12)          (13)          standard 9/10

| MARQUAGE | Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0075 / 076 / 162 / 09 / 94 / 0091 Ext N° 29 / 07 / 97 délivrée par le CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE- (n° 0075) - 4, rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON |
| --- | --- |

Références normatives

Propriétés selon les normes européennes EN 420 (1994), EN 388 (1994)

Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).

| ## EN 388 (1994) : risques mécaniques |  |
| --- | --- |
|  | Abrasion : 3 / 4 Tranchage : 1 / 5 Déchirure : 2 / 4 Perforation : 2 / 4 |
| EN 420 (1994) : Exigences générales |  |
|  | Dextérité : 4 / 5 |

Ces performances ne concernent que la paume du gant.

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément dé-finies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu sec.

Les matériaux et composants constituant le gant ne contiennent pas de substances à des teneurs telles qu'elles soient connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.

Equipement de protection individuelle de catégorie II

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante. Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc 
 BP 110  F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES

Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr